IOM ?

IOM veneitä on maailmassa noin 15 000. Suomessa veneitä on rekisteröity noin 40. Järkevät kustannukset ja helppo kuljetettavuus on varmasti auttanut luokan kasvua: metrinen on neljästä kansainvälisestä luokasta pienin. Luokkasäännöistä on pyritty tekemään sellaiset että aktiiviharrastaja pystyisi rakentamaan kilpailukykyisen veneen ”omalla keittöpöydällä”. Toimiva RC-Purjevene koostuu oleellisesti kolmesta osasta: Vene (käsittää rungon, kölievän+bulbin ja peräsimen), Riki (purjeet, masto, helat) ja Radio (lähetin, vastaanoti, peräsinservo, purjevinssi, akut). Jokaisesta osa-alueesta alla lisää.

Vene

Kuten nimi paljastaa vene on maksimissaan. Veneen on oltava yksirunkoinen, max 1000mm pitkä, ja vain yksi köli ja yksi peräsin sallitaan. Rungon materiaalina saa olla ainoastaan puu tai lasikuitu, kölin ja peräsimen materiaali on vapaa. Purjehduskuntoisena veneen painon on oltava vähintään 4 kg. Rungon syvyys on myös rajattu 60mm:iin joten ainoa tärkeä rungon suunnitteluparametri on sen leveys. IOM-runkoja löytyykin paljon eri leveyksiä välillä 180 – 320 mm. Kapeat veneet ovat yleensä parempia kevyessä tuulessa kun taas leveämmät pärjäävät paremmin kovassa tuulessa. Köli koostuu useimmiten hiilikuidusta tehdystä kölievästä ja sen päähän ripustetusta lyijy-bulbista. Syväys pitää olla välillä 370 – 420 mm ja kölin (kölievä+bulbi) painon on oltava 2,2 – 2,5 kg.

Riki(t)

IOM-Luokka rajaa rikien määrän kolmeen ja näitä kutsutaan yksinkertaisesti ykkös-, kakkos- ja kolmosrikiksi. Rikit ovat yksityyppisiä mikä käytännössä tarkoittaa että luokkasäännöt määräävät jokaisen oleellisen mitan noin viiden millimetrin toleranssilla. Myös purjeiden koot on tarkkaan määritelty. Maston minimihalkaisija on 11mm ja sen materiaali voi olla joko alumiini tai puu. 

Rikit:


isopurjeen mastoliesma
käytetään tuulessa

#1
”ykkösriki”
160 cm


0 – 4 m/s

#2
”kakkosriki”
120 cm


5 – 8 m/s

#3
”kolmosriki”
90 cm


9 – 15+ m/s

Radiolaitteet

Kahta radiokanavaa saa käyttää, toinen ohjaa samanaikaisesti keulapurjeen (fokan) ja isopurjeen skuuttia, toinen peräsintä. Virtalähteenä toimii joko 5 tai 6 kennoinen (6 tai 7,2 V) yleensä AA kokoisista kennoista koottu NiMH akku jonka kapasiteetti 1600-2100 mAh riittää kokonaisen päivän purjehduksiin. Peräsinservona käytetään yleensä vakioservoa, lisänopeudesta tai voimasta ei ole suurta hyötyä. RC-purjeveneen kallein yksittäinen komponentti on yleensä purjevinssi. Vinssin on oltava riittävän nopea ja voimakas. Vinssejä tekee erikoisfirmat kuten Whirwind Englannissa ja RMG Australiassa mutta myös Graupnerilla ja Futaballa on toimivia tuotteita.

Kustannukset

Täysin purjehdusvalmiita veneitä entisiltä MM-mestareilta saa ostaa noin 2-3000 eur hintaan. Toisaalta taitava mallari joka rakentaa itse veneensä vanerista eikä osta kaupasta muuta kuin raakamateriaalit ja ehkä kölievän ja radiolaittet pärjää varmasti alle 500 eurolla. Yleensä aloittelijoille suositeltavin tapa tutustua lajiin on ostaa käytetty hyvä vene ja purjehtia sillä ainakin yhden kauden. Tämän jälkeen tietää jo mikä toimii ja mikä ei ja kalustoa voi uusia tai vaihtaa omien kokemuksien perusteella.

Kilpailutoiminta

Kilpailut käydään samoilla säännöillä kuin isoillakin veneillä eli ISAF:n kilpapurjehdussäännöillä. Kansallinen rankingsarja käsittää yleensä 6 - 8 kilpailua ja niitä on viimeaikoina pidetty Helsingin, Tampereen ja Porvoon seuduilla. Kotimainen kauden kohokohta on yleensä luokkamestaruuskilpailut jotka ovat kaksipäiväiset. Pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestetään joka vuosi, Euroopan- ja Maailmanmestaruuskilpailut joka toinen vuosi.

Suomen RC-Purjehtijat r.y.
verkkosivut: www.iom-nordic.org
keskustelu: groups.yahoo.com/group/surcp/
